附件：摄像机和照相机相关参数要求

摄像机参数

- Exmor APS HD CMOS - 传感器尺寸23.5×15.6mm - 传感器描述滤镜保护涂层 - 最大像素1670万 - 有效像素1610万

| 设备参数 | - 光学变焦11倍 - 镜头结构12组17片，7片（圆形光圈） - 实际焦距f=18-200mm - 等效35mm焦距动态模式：29-322mm 静态模式：27-300mm - 最大光圈F3.5-F6.3 - 滤镜直径67mm |
| --- | --- |

| 显示参数 | - 液晶屏类型触摸屏，翻转屏 - 液晶屏尺寸3英寸 - 液晶屏描述270度可翻转屏 - 取景器描述彩色取景器 1.3cm235.9万像素 屈光度调节：支持 视野率：100% |
| --- | --- |

| 拍摄性能 | - 对焦方式单次自动对焦，连续自动对焦，连续手动对焦，手动对焦 - 最近对焦距离0.3-0.5m - 快门描述类型：电子控制纵走式平焦型 自动快门速度：1/48-1/4000秒（动态影像_24p），1/50-1/4000秒（动态影像_其他），30-1/4000秒（静态影像） 手动快门速度：1/4-1/8000秒（动态影像），30-1/4000秒（静态影像） - 最低照明度9流明（1/50秒快门速度，F3.5） - 白平衡自动，预设（一键式，户外，室内，色温） - 曝光控制感光度：仅静态模式：自动（100-3200），手动（100-25600） 逆光补偿 - 闪光灯（摄影灯）内置 支持热靴 测光系统：通过镜头预闪 闪光模式：自动闪光，强制闪光，低速同步，后帘同步闪光，禁止闪光 闪光补偿：+/-2EV，1/3EV步级 - 其它性能风噪减弱 人脸检测 x.v.Color 增益：自动/手动（0dB-30dB） |
| --- | --- |

| 录制参数 | - 录制格式图片：JPEG，JPEG+RAW，JPEG 视频：MPEG2-PS，MPEG4-AVC/H.264 AVCHD - 动态影像HD模式：1920×1080/50p，25p，24p，50i（FX，FH），1440×1080/50i （HQ，LP） STD模式：720×576/50i - 静态影像16.0M 3:2 （4912×3264） 13.6M 16:9 （4912×2760） 8.4M 3:2 （3568×2368） 7.1M 16:9 （3568×2000） 4.0M 3:2 （2448x1624） 3.4M 16:9 （2448×1376 - 麦克风内置 - 扬声器支持 - 录音系统支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 纠错 |
| --- | --- |

| 功能参数 | - 防抖性能光学防抖 |
| --- | --- |

| 接口性能 | - USB接口USB2.0 - AV端子AV输出 - HDMI接口支持 - 其它接口耳机插孔：立体声迷你插孔 麦克风输入：立体声迷你插孔 电源输入 |
| --- | --- |

照相机相关参数

（一）照相机机身参数

- 操作方式全手动操作 - 传感器类型CMOS - 传感器尺寸全画幅（36*24mm） - 传感器描述自动，手动，添加除尘数据 - 最大像素数2340万 - 有效像素2230万 - 影像处理器DIGIC 5+ - 最高分辨率5760×3840 - 图像分辨率L（大）：约2210万像素（5760×3840） M（中）：约980万像素（3840×2560） S1（小1）：约550万像素（2880×1920） S2（小2）：约250万像素（1920×1280） S3（小3）：约35万像素（720×480） RAW：约2210万像素（5760×3840） M-RAW：约1050万像素（3960×2640） S-RAW：约550万像素（2880×1920） - 高清摄像全高清（1080）

| 镜头特点 | - 对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测 模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 - 对焦区域定点自动对焦（手动选择），单点自动对焦（手动选择），自动对焦点扩展（手动选择：上，下，左和右），自动对焦点扩展（手动选择：周围），区域自动对焦（手动选择），61个自动对焦点自动选 - 对焦点数61点（最多41个十字型对焦点） - 变焦类型变焦环 |
| --- | --- |

| 显示功能 | - 显示屏类型高清屏 - 显示屏尺寸3.2英寸 - 显示屏像素104万像素液晶屏 - 液晶屏特性亮度调整：自动（暗、标准、亮），手动（7级） - 菜单语言25种（含简体中文） - 实时取景支持 - 取景器类型光学 - 取景器描述类型：眼平五棱镜 视野率：垂直/水平方向约为100% （眼点约为21毫米） 放大倍率：约0.71倍（-1 m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦） 眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1 m-1） 内置屈光度调节：约-3.0 - +1.0 m--1（dpt） 对焦屏：固定式 电子水准仪： 水平：以1°为单位、±6° 垂直：以1°为单位、±4° 景深预览：具备 |
| --- | --- |

| 快门性能 | - 快门类型电子控制焦平面快门 - 快门速度1/60-1/8000秒（场景智能自动模式） 闪光同步速度为1/200秒 *使用广角镜头时，快门速度可能为1/60秒或更慢。 b门：30-1/8000秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异） |
| --- | --- |

| 闪光灯 | - 闪光灯类型外接 - 外接闪光灯(热靴)支持 |
| --- | --- |

| 曝光控制 | - 曝光模式程序自动曝光（P），快门优先曝光（S），光圈优先曝光（A），手动曝光（M），B门曝光 - 曝光补偿手动：在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 （可与手动曝光补偿组合使用） - 测光方式63区TTL全开光圈测光，评价测光（与所有自动对焦点联动），局部测光（取景器中央约6.2%的面积），点测光（取景器中央约1.5%的面积），中央重点平均测光 - 白平衡自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温设置 （约2500 - 10000K）白平衡矫正和白平衡包围曝光 - 感光度ISO 100-25600可扩展至50-102400，拍摄视频时ISO 100-12800可扩展至100-25600 - 其它曝光性能带有HDR功能 带有多重曝光功能 自动曝光锁： 自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动：通过自动曝光锁定按钮 |
| --- | --- |

| 拍摄性能 | - 防抖性能不支持 - 短片拍摄1920×1080（全高清晰度）：30p/25p/24p 1280×720（高清晰度）：60p/50p 640×480（标清）：30p/25p * 30p：29.97帧/秒，25p：25.00帧/秒， 24p：23.976帧/秒，60p：59.94帧/秒，50p：50.00帧/秒 - 自拍功能2秒，10秒 - 连拍功能支持（最高约6张/秒） 高速连拍：最高约6张/秒 低速连拍：最高约3张/秒 静音连拍：最高约3张/秒 纠错 - 特技效果自然，标准绘画风格，浓艳绘画风格，油画风格，浮雕画风格 - 降噪能力可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 - 拍摄模式单拍，高速连拍，低速连拍，静音单拍，静音连拍，10秒自拍/遥控，2秒自拍/遥控 |
| --- | --- |

| 功能参数 | - 遥控功能支持（与N3型遥控器兼容） 无线遥控：遥控器RC-6 |
| --- | --- |

| 存储参数 | - 存储卡类型双卡插槽（CF卡及SD） - 文件格式图片：JPEG，RAW（14位佳能原创），可以同时记录RAW+JPEG 视频：MOV |
| --- | --- |

| 接口参数 | - HDMI接口支持 - 视频接口AV接口 - 其它接口USB2.0 耳机端子：3.5毫米立体声微型插孔 外接麦克风：3.5毫米立体声微型插孔 |
| --- | --- |

（二）照相机镜头一参数

- 135mm全画幅镜头 - 镜头分类单反镜头 - 镜头用途标准镜头 - 镜头类型变焦 - 镜头结构13组18片 - 镜头卡口EF卡口 - 滤镜尺寸82mm - 驱动马达USM

| 光学参数 | - 最大光圈F2.8 - 最小光圈F22 - 光圈叶片数9片 - 焦距范围24-70mm - 等效焦距38-112mm - 最近对焦距离0.38m - 最大放大倍率0.21倍 - 防抖性能无 |
| --- | --- |

（三）照相机镜头二参数

| 主要性能 | - 镜头定位135mm全画幅镜头 - 镜头分类单反镜头 - 镜头用途中长焦镜头 - 镜头类型变焦 - 镜头结构19组23片 - 镜头卡口EF卡口 - 变焦方式伸缩式镜头（内对焦） - 滤镜尺寸77mm - 驱动马达USM |
| --- | --- |

| 光学参数 | - 最大光圈F2.8 - 最小光圈F32 - 光圈叶片数8片 - 焦距范围70-200mm - 防抖性能光学防抖（4级） |
| --- | --- |